Drehzahlmesser (DZM) an Klemme W der TD5 Lichtmaschine (Lima)

Es gibt 2 Möglichkeiten im TD5 einen DZM anzuschliessen:

A Original DZM von Land Rover am Steuergerät anschliessen.

B Standard Drehzahlmesser von VDO o. ä. direkt an der Lima (Klemme W)

Dieser Bericht bezieht sich auf Version B

Werkzeug:

Kleine Ratsche + Nuss 8mm, 10mm

Gabelschlüssel SW 8

Bohrmaschine + Bohrer

Rundfeile bzw. Schlüsselfeilen

Kreuzschlitzschraubendreher

Material

DZM

Wellrohr ca. 2m

Kabel ca. 2,5m z.b. 0,75 mm2

Kabelschuh (Ring oder Gabelform, 4,2mm Bohrung 6,5mm breit)

[image: image1.jpg]



Bild Kabelschuh.jpg

Kabelschuh für DZM

Schrumpfschlauch

Kabelbinder

Isolierband

Eventuell Batteriepolfett

1 Vorbereitungen

1.1 Entfernen der Schallschutzhaube

1.2 Dieselkühler entfernen

Rechts vom Motor ist der Dieselkühler am Ansaugkrümmer befestigt. Um mehr Platz zu haben

werden die 4 Befestigungsschrauben (M10, 2 oben 2 unten) entfernt und der Dieselkühler mit einem Kabelbinder ausserhalb des Arbeitsbereichs befestigt. Die Schrauben sind mit Schraubensicherungslack eingesetzt, lassen sich also schwer schrauben.

1.3 WICHTIG: Batterie abklemmen

Die Lima ist direkt, d.h. ohne Sicherung an die Batterie angeschlossen. Um Kurzschlüsse zu vermeiden also unbedingt die Batterie abklemmen.

Alarmanlage und Wegfahrsperre blieben bei mir (!) davon unbeeindruckt.

2 Lima Deckel entfernen

[image: image2.jpg]



Bild Uebersicht.jpg

2.1 Entfernen des Ladekabel 2 Muttern M10 und des darunter liegenden Kunststoffsockels.

2.2 Abziehen des schwarzen Steckers auf der Rückseite der Lima.

2.3 Lima Deckel Verschraubung

[image: image3.jpg]



Bild deckel.jpg

[image: image4.jpg]



Bild Lima.jpg

Die Lima ist auf der Rückseite mit einem Aluminiumdeckel verschlossen der entfernt werden muss. Der Deckel wird von 3 Muttern (M8) und 1 Schraube gehalten. Erst die 3 Muttern mit SW 8 lockern und dann mit einer Nuss 8mm entfernen. Dann die Schraube ebenfalls lockern und ebenfalls ausdrehen. Vorsicht: Die letzte Schraube hält ein kleines Blechteil. Ich habe eine weisse Folie unter das Auto gelegt um verlorene Schrauben und Teile schnell wieder zu finden.  

Jetzt kann der Deckel nach hinten gezogen, gedreht und entfernt werden. 

An der rechten Seite der Lima ist jetzt die Klemme W zu sehen.

[image: image5.jpg]



Bild Klemme W.jpg

3 Loch in Lima Deckel schneiden

In den Deckel muss jetzt ein Loch an der Position der Klemme W gebohrt werden. Schritt für Schritt wird jetzt mit einer Feile das Loch erweitert bis es gross genug ist um das Kabel mit dem Kabelschuh anzuklemmen.

Die werksseitig eingesetzte Schraube (Schraubenkopf) ist mir beim Entfernen kaputt gegangen. Ich konnte die Schraube glücklicherweise mit einer Wasserpumpenzange ausdrehen.

Ich habe die defekte Schraube durch eine Imbusschraube ersetzt.

Das erweiterte Loch muss genügend Abstand zum angeschlossenen Kabel und auch dem Kabelschuh haben um Kurzschlüsse zu vermeiden. 
Ich habe das Loch mit Isolierband, und das Kabel mit doppeltem Schrumpfschlauch isoliert.

4. Zusammenbau

Durch die rückwärtigen Schlitze im Deckel einen Kabelbinder ziehen um später daran das Kabel von der Klemme W zu fixieren.

Jetzt kann der Deckel wieder aufgesetzt und mit den 3 Muttern festgeschraubt werden. Danach das kleine Blech und die Schraube montieren. Jetzt noch die Ladeleitung mit etwas Pollfett versehen und nicht zu fest (!) verschrauben. Schwarzen Stecker aufstecken.

Jetzt noch das Kabel in das Wellrohr einziehen und durch den Motorraum zum Kabeldurchlass links vom Luftfilterkasten führen.  Der Kabeldurchlass führt direkt hinter den Instrumententräger.

Die Spannungsversorgung für den DZM kann man von den benachbarten Instrumenten abzweigen.

Die Leerlaufdrehzahl des TD5 sollte 740 U/min +/- 50 betragen.

Mit den Dippschaltern und dem Potentiometer am DZM kann die Leerlaufdrehzahl eingestellt werden.

Nicht vergessen den Dieselfilter zu montieren.

WICHTIG: Jegliche Veränderungen erfolgen auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Verantwortung für mögliche Fehler in meiner Beschreibung.

Falls jemand noch Infos, Bilder oder sonst irgendwelche Hilfe braucht kann er sich gerne bei mir melden.

thomas.scheiderer@gmx.net

